​Порядок применения СИЗ для защиты от химических факторов и АПФД

Как и для других факторов, упомянутых в Техническом регламенте СИЗ, СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ.

Работники связанные с химическими производствами подвергается воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов. Важной основой является грамотное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Требования к СИЗ в России и других странах – членах Таможенного союза регулируются техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878).

Для защиты от вредного химического воздействия агрессивных реагентов выпускаются следующие средства индивидуальной защиты:

- герметичные автономные костюмы;

- средства защиты органов дыхания изолирующего типа с индивидуальным источником воздуха;

- фильтрующие средства защиты органов дыхания от токсичных газов, аэрозолей, одновременно от газов и аэрозолей (противогазы, маски, респираторы, полумаски и т.п.);

- специализированная защитная одежда, фильтрующая защитная одежда;

- закрытые изолирующие защитные очки;

- перчатки для защиты рук;

- обувь для защиты ног.

#### Защита органов дыхания

#### Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)

Классификация средств индивидуальной защиты по назначению в зависимости от защитных свойств подробно раскрыта в Приложении № 2 ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.011-89.

#### Средства защиты органов дыхания

Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания:

- фильтрующие и изолирующие противогазы,

- полнолицевые маски, полумаски,

- респираторы.

По принципу защитного действия СИЗОД подразделяются на:

- фильтрующие;

- изолирующие.

СИЗ органов дыхания: СИЗОД фильтрующего действия – это противогазы и респираторы.

СИЗОД изолирующего типа способны обеспечивать органы дыхания человека необходимым количеством свежего воздуха независимо от состава окружающей атмосферы.

К ним относят:

- автономные дыхательные аппараты, обеспечивающие органы дыхания человека дыхательной смесью из баллонов со сжатым воздухом или сжатым кислородом, либо за счет регенерации кислорода с помощью кислородсодержащих продуктов;

- шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух подается к органам дыхания по шлангу от воздуходувок или компрессорных магистралей.

Существуют:

- автономный изолирующий дыхательный аппарат (автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром) со сжатым кислородом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого человеком диоксида углерода и добавления в газовую дыхательную смесь кислорода из баллона со сжатым кислородом.

- автономный изолирующий дыхательный аппарат с химически связанным кислородом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения кислородсодержащим продуктом выдыхаемых человеком диоксида углерода и паров воды и добавления в газовую дыхательную смесь выделяющегося при этом кислорода.

- автономный изолирующий дыхательный аппарат со сжатой кислородно-азотной смесью и поглотительным патроном: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и добавления в газовую дыхательную смесь по специальным циклограммам кислородно-азотной смеси из баллона со сжатой кислородно-азотной смесью.

- автономный изолирующий дыхательный аппарат со сжатой кислородно-азотной смесью или сжатым воздухом и патроном с кислородсодержащим продуктом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения кислородсодержащим продуктом выдыхаемого диоксида углерода и паров воды и добавления в газовую дыхательную смесь выделяющегося при этом кислорода, а также добавления кислорода и азота из баллона со сжатой кислородно-азотной смесью или сжатым воздухом с целью снижения объемной доли кислорода в вдыхаемой газовой дыхательной смеси и более экономного использования продукта.

- автономный изолирующий дыхательный аппарат с патроном с кислородсодержащим продуктом и патроном с поглотителем (аппарат со сбалансированной регенерацией): Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения кислородсодержащим продуктом и поглотителем выдыхаемого диоксида углерода и паров воды и добавления в газовую дыхательную смесь выделяющегося при этом необходимого только для дыхания кислорода.

Шланговый дыхательный аппарат «ШДА» вид изолирующего аппарата на сжатом воздухе — защищает органы дыхания и зрения человека при выполнении газоспасательных и газоопасных работ в условиях стесненного замкнутого пространства (в колодцах, резервуарах, цистернах, реакторах и т. п.), – шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух подается к органам дыхания по шлангу от воздуходувок или компрессорных магистралей. Применяется на опасных производственных объектах нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.

Шланговый противогаз ПШ – вид изолирующего противогаза, защищающий органы дыхания и зрения от вредных ядовитых примесей в атмосфере путем подачи чистого воздуха через специальные шланги. Такие аппараты не фильтруют и не очищают загрязненный воздух, а полностью изолируют дыхательные пути от загрязненной среды.

Такие шланговые противогазы обеспечивают наиболее эффективную защиту по сравнению с другими типами противогазов, у них есть недостатки – немобильность и ограниченность использования - применять такие противогазы можно только в небольших загрязнённых площадях, поблизости которых обязательно должен находиться источник чистого воздуха.

#### Назначение шлангового противогаза

Назначение шланговых противогазов ПШ состоит в изоляции органов дыхания от вредной среды, осуществляя подачу воздуха по шлангам. Подобные аппараты не предназначены для использования в большом радиусе заражения, т.к. не имеют фильтра и их действие ограничивается длиной шланга. Однако такие противогазы надежно защищают даже при наличии в атмосфере вредных примесей любого состава, а также спасают и при недостатке кислорода.

#### Применение шланговых противогазов

Шланговые дыхательные аппараты применяются в местах с небольшой площадью загрязнения, например, в колодцах, неглубоких шахтах, цистернах, или подобных небольших помещениях. Так как чистый воздух поступает по шлангу, то расстояние до источника чистого воздуха от рабочей местности не должно превышать используемую длину шланга.

При работе в неглубоких емкостях достаточно использовать аппараты с длиной шланга в 10 метров. Если работы проводятся, например, в глубоких колодцах, то используются противогазы с воздуходувкой – то есть воздух рабочему будет подаваться по шлангу с помощью специального компрессора или вентилятора.

Главное преимущество шланговых аппаратов – они могут применяться в местах с полным отсутствием кислорода, или при недостаточном его количестве.

Кроме того, в то время как при использовании фильтрующих противогазов просто необходимо знать состав и концентрацию ядовитых веществ в атмосфере, шланговые противогазы можно использовать при неизвестном составе отравляющих примесей, а также при их повышенной концентрации.

Перед применением подобного рода аппарата, необходимо провести визуальный осмотр всех его составляющих.

Нельзя использовать противогаз, если имеются прорывы в маске, трещины на стеклах, повреждения на шлангах и гофрированных трубках. При обнаружении такого рода дефектов, поврежденную часть противогаза нужно заменить, и только потом его использовать.

#### Проверка противогазов ПШ

Проверка шлангового противогаза – обязательная процедура, как во время его эксплуатации, так и во время хранения.

Перед непосредственным использованием, проверяются наличие и целостность всех составляющих аппарата. На резиновой маске не должно быть порезов – для лучшей проверки ее можно слегка растянуть руками.

Шланги и гофрированные трубки также должны быть без каких-либо повреждений. У соединительных трубок нужно обязательно проверить наличие резиновых прокладок для их соединения со шлангом и лицевой частью.

После визуального осмотра, проверяется герметичность маски и шлангов, что является одним из обязательных условий при работе в шланговом противогазе.

Для проверки герметичности маски противогаза необходимо ее надеть и плотно зажать клапанную коробку и место соединения с гофрированной трубкой. Если при этом не удается сделать вдох, значит, маска герметична. Если же в подмасочное пространство воздух попадает, необходимо еще раз проверить все ее части на наличие повреждений. Если воздух просачивается в районе висков, то возможно не правильно подобран размер маски. В этом случае необходимо поменять противогаз на меньший размер.

Чтобы проверить герметичность шлангов их отсоединяют от маски и фильтра и плотно закрывают каждый из концов. С противоположных концов производится полный отсос воздуха. После того, как воздух из шланга полностью откачан, не освобождая закрытый конец шланга, нужно подождать несколько секунд и попытаться повторить процедуру отсоса воздуха. Если в шланге нет проколов или трещин, значит, воздух в него не попадает и, соответственно, повторить процедуру не удастся. Это и говорит о герметичности шлага.

Затем проверяется степень загрязненности противопыльного фильтра и его очистка или замена в случае необходимости.

Если у аппарата предусмотрена воздуходувка, ее работоспособность также необходимо проверить.

По завершению работ в шланговом аппарате, его разбирают, дезинфицируют, а также повторно проверяют на наличие возможных дефектов после его использования.

Во время длительного хранения противогазов на складе, их также необходимо периодически проверять: не появились ли повреждения на резиновой маске, коррозия на металлических деталях и т.д. При легкой степени повреждениях их можно устранить на месте, при более сложных дефектах – противогазы или отправляют на ремонт или утилизируют.

#### Разновидности и маркировка шланговых противогазов

Модельный ряд шланговых противогазов обычно имеет обозначение ПШ,

и далее в зависимости от длины шлангов идут цифровые обозначения ПШ-1, ПШ-20, ПШ-40.

Модели с двадцатиметровыми шлангами могут иметь в своем составе по 2 шланга и 2 маски, и могут использоваться сразу двумя работниками. В таком случае к названию прибавляется соответствующая цифра: ПШ-20-2.

Наличие барабана, или сумки для хранения шланга также отражается в названии модели противогаза: например, ПШ-1С – 10-ти метровый шланг с сумкой для хранения, ПШ-2Б – 20-ти метровый шланг на барабане.

Также, могут отличаться и маски шланговых аппаратов: модели со шлем-маской обозначаются аббревиатурой ШМП, с панорамной маской – ППМ.

На каждую составляющую шлангового противогаза наносится своя маркировка.

На ремень предохранительного пояса путем клеймения на металлическую подкладку наносятся наименование изготовителя (товарный знак), номера стандарта, партии, изделия, дата изготовления.

На лицевую часть маркировка наносится несмываемой краской или рельефом, и содержит товарный знак производителя, дату изготовления, размер (рост), номер стандарта, идентификатор маски.

На фильтрах маркировка наносится на наклейку, имеющуюся на его поверхности: наименование изготовителя (товарный знак), класс (эффективность фильтра), информация (стандарт, класс) о технических условиях, срок годности.

В химической промышленности на ряду с выше перечисленными наиболее распространены:

- фильтрующие полумаски (респираторы);

- полумаски из изолирующих материалов;

- полнолицевые маски, обеспечивающие комплексную защиту органов дыхания и зрения, а также лица работника.

Фильтрующие полумаски могут имеют различную форму, могут быть:

- чашеобразными (такие изделия хорошо держат форму в условиях повышенных температур);

- складными (такие изделия удобно носить с собой).

Фильтрующие полумаски различаются по степени защиты:

- FFP1 – до 4 предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК);

- FFP2 – до 12 ПДК;

- FFP3 – до 50 ПДК.

Около 90% всех отравлений токсичными веществами происходит при их поступлении через дыхательные пути.

В рабочих условиях химических производств, где кроме аэрозолей в воздухе рабочей зоны присутствуют и газы (в концентрациях, не представляющих опасности для человека), могут применяться фильтрующие полумаски с дополнительной противогазовой защитой. Газ поглощается специальным угольным слоем, расположенным под электретным фильтром.

Для полумасок из изолирующих материалов также существуют специальные противоаэрозольные фильтры, в т. ч. повышенной емкости. Современные и эффективные полумаски из изолирующих материалов удобны и обеспечивают хорошее прилегание к лицу пользователя. Зона обтюрации может быть изготовлена из различных современных материалов.

Полумаски из изолирующих материалов могут оснащаться как противоаэрозольными, противогазовыми фильтрами, так и комбинированными фильтрами, защищающими работника от аэрозолей и газов. Фильтры подбираются в зависимости от газов, присутствующих в рабочей зоне (органические и неорганические пары, аммиак, кислые газы и др.). Использование полнолицевых масок, выполненных из изолирующих материалов, комплексная защита органов дыхания, зрения и лица работника.

Средства защиты органов дыхания изолирующего типа с индивидуальным источником воздуха

#### Защита органов зрения

70% работников, применяющих респираторы, обязаны использовать и СИЗ органов зрения.

Работникам выполняющих работы химического производства химические вещества могут проникать внутрь через слизистые оболочки глаза и воздействовать на него в целом, вызывая конъюнктивиты, катаракту, помутнение хрусталика, отек роговицы.

Используемые для защиты органов зрения очки могут быть открытыми и закрытыми, изготовленными из поликарбоната.

Для защиты от газов и легко испаряемых аэрозолей необходимо использовать закрытые очки без вентиляции, а для защиты от трудноиспаряемых аэрозолей и брызг допустимо применять закрытые очки с непрямой вентиляцией, для защиты от выплесков, выбросов, брызг твердых, жидких веществ на различных этапах производства также можно использовать защитные лицевые щитки.

Существует модели очков, которые имеют мягкую зону обтюрации, не вызывают наминов и дискомфорта в зоне прилегания к лицу.

Современные очки могут иметь различные покрытия: от запотевания, от механических воздействий и т.д. Так использование СИЗОД с клапанами выдоха способствует отводу теплого выдыхаемого воздуха вниз и, таким образом препятствует запотеванию защитных очков.

Современные очки могут иметь различные покрытия:

- от запотевания;

- от механических воздействий и т. д.

При обеспечении комплексной защиты работников химических производств важно, чтобы защитные очки и применяемые СИЗ органов дыхания были совместимы друг с другом, не ухудшали прилегание и не вызывали дискомфорт.

#### Защита головы и тела

При работе в сложных химических и биологических условиях возникает необходимость использования защитной спецодежды.

Работники химической, газовой и нефтехимической отраслей в процессе выполнения операций сталкиваются с агрессивной средой, которая негативно влияет на организм человека.

Для защиты от воздействия биологических и химических факторов существует специальные виды одежды, отвечающие всем требованиям безопасности.

Для защиты от вредного химического воздействия агрессивных реагентов выпускаются:

- герметичные автономные костюмы;

- специализированная защитная одежда, фильтрующая защитная одежда;

Защитная одежда представляет собой обычные средства контроля за уменьшением степени воздействия на рабочий персонал токсичных и опасных химических веществ, если другие методы защиты не дают положительных результатов. Многие химические вещества оказывают различные виды воздействия (например, бензол является токсичным и горючим). Большое значение имеет токсичность и степень опасного воздействия химических веществ, оказывающих дерматологический эффект, включая разъедание, создание благоприятных условий для возникновения рака кожи и физические травмы, например ожоги и порезы.

Такая спецодежда , как и иные ее разновидности, должна отвечать целому ряду требований гигиенического, защитного, эстетического и эксплуатационного характера.

Главная нагрузка при этом ложится на материал, из которого изготовлена эта самая спецодежда . Поскольку к агрессивным средам относят, в частности, растворители, щелочи, кислоты, взрывоопасные вещества, биологические факторы (мошкара, гнус, энцефалитные клещи), то ткань «верха» униформы, непосредственно контактирующая с теми или иными вредными производственными компонентами, должна обеспечивать основную защиту персонала.

К защитной одежде относятся все компоненты защитного комплекта (например, одежды, перчатки и обувь ).

Спецодежда , защищающая от кислот, включает в себя брюки с курткой.

Для такой спецодежды используют особо стойкие ткани, сочетающие в себе синтетические поливинилхлоридные или полипропиленовые волокна с натуральными шерстяными, «усиленные» кислотоотталкивающей пропиткой.

Там, где имеют дело с нефтепродуктами, щелочами, кислотами, растворителями и так далее, жизненно необходимы специальные костюмы химзащиты.

Костюм химзащиты разработан и тщательно тестируют для оберегания человеческого тела и органов от воздействия разных химических и токсичных веществ.

Костюм химзащиты необходим в таких сферах деятельности как:

- транспортные перевозки – бывают случаи, когда нужно переместить химические вещества, очень токсичные, радиоактивные, каким-либо транспортным средством; защитная одежда необходима персоналу, который непосредственно этим занимается;

- нефтепромышленность;

- химическая промышленность.

Химзащитный костюм является обязательным атрибутом СИЗ во время ликвидаций аварий на предприятиях.

Комбинезон – основной элемент комплекта. Для его изготовления используют особо прочные материалы, которые обязательно должны быть термостойкими и влагостойкими. Комбинезон покрывает все тело и характеризуется прочностью и механической стойкостью. Он антиаллергенный и легко дезинфицируется.

Обувь - это высокие сапоги, для изготовления которых используют резину, чугун (подошва) или синтетику. Они стойкие к воздействию щелочей, кислот, растворителей.

Рукавицы - изготавливаются из прочного, стойкого материала. Согласно правилам, они должны очень плотно прилегать к руке.

Защитные химкостюмы могут отличаться по многим параметрам – размером, цветом, физико-техническими параметрами, назначением. Они делятся на три группы.

Изолирующие. Такие костюмы созданы для того, чтобы защитить человека от веществ, которые находятся в жидком или газообразном состоянии. Они полностью изолирует работника от внешней среды, вредных веществ, используются в аварийных ситуациях. Конструкция костюма может быть открытой, капсульной или скафандровой.

Фильтрующие. Токсичные и агрессивные вещества не могут воздействовать на тело человека, когда он находится в таком защитном костюме. Они характеризуются бактерицидными и фунгицидными свойствами. Они используются при ликвидации аварий, их последствий, иногда в процессе ремонтных работ.

Кислотозащитные. Они пользуются большим спросом в различных сферах деятельности. Агрессивные органические и минеральные кислоты –от воздействия таких веществ костюм защищает тело.

Одноразовые костюмы химзащиты. Они отличаются материалом изготовления, толщиной, которая значительно меньше, и назначением. Их можно применять, например, в процессе малярных работ.

При осуществлении аварийных и ремонтных работ в химической промышленности нередко используют изолирующие пневмокостюмы.

Такая спецодежда являет собой единое целое – шлем , комбинезон и обувь, ее производят из прорезиненной ткани.

Униформа этого типа оснащена приспособлением для принудительной вентиляции внутреннего пространства костюма, при этом воздух подается от автономного источника.

Такой комбинезон надевают поверх основной спецодежды, защищающей человека от производственных вредностей, находящихся в паро-, газообразном, жидком, аэрозольном состоянии. Специалисты, работающие с радиоактивными продуктами, обычно носят пневмокостюмы, изготовленные из эластичного воздухонепроницаемого полимерного материала.

Каждый из химзащитных костюмов обязательно должен сопровождаться сертификатом который является подтверждением того, что одежда изготовлена согласно всем правилам и требованиям и прошла необходимые и предусмотренные законом лабораторные испытания. При покупке нужно всегда интересоваться наличием документов, внимательно их изучить.

В паспорте изделия обязательно указываются все параметры, свойства, характеристики изделия, правила его эксплуатации.

На защитную одежду наносят этикетку (маркировка), которая прочно прикрепляется к одежде для защиты от химических веществ на видном месте и содержит, как минимум, следующую информацию, представленную (изображенную) буквами высотой не менее 1,5 мм (ГОСТ ISO 16602-2019) :

- наименование, торговая марка или другую идентификацию изготовителя;

- идентификационный номер, наименование или артикул модели костюма или одежды, установленные изготовителем;

- тип одежды для защиты от химических веществ (например, тип 1а; тип РВ(3) и т.д.);

- ссылку на настоящий стандарт (ГОСТ ISO 16602 2019);

- год и месяц изготовления, если ожидаемый срок хранения одежды составляет менее двух лет: данную информацию можно наносить в виде маркировки на каждую упаковочную единицу вместо нанесения на каждый предмет одежды;

- диапазон размеров по ISO 13688;

- пиктограммы, приведенные на рисунке 1, которые указывают на то, что защитная одежда предназначена для защиты от химических веществ, а также на необходимость ознакомления с инструкцией изготовителя;

- пиктограммы, относящиеся к уходу за одеждой, в соответствии с ISO 3758.

Пиктограмма для одежды для защиты от химических веществ

#### Правильный способ надевания защитного костюма

Чтобы защитный костюм максимально защищал тело от агрессивного воздействия химических веществ, его нужно правильно надевать. Следуйте следующей инструкции:

Процесс простой и не занимает много времени. Самое главное, чтобы все застежки были исправны, тело закрывалось полностью. Если вы надеваете химзащитный комбинезон, схема не меняется.

Для изготовления защитной одежды используют природные материалы (хлопчатобумажные и шерстяные ткани, кожа ), искусственные волокна (например, нейлон ) и различные полимеры (например, пластмассы или каучук - бутиловый каучук, поливинилхлорид и хлорзамещенный полиэтилен).

Для защиты от жидкостей и газов нельзя использовать тканные или прошитые изделия, пористые материалы с высокой проницаемостью и пенетрацией.

Конструкция защитной одежды в значительной степени зависит от условий ее использования. Тем не менее, отдельные ее компоненты аналогичны обычной одежде (например, брюки , куртки , капюшоны, обувь и перчатки ).

В специальных случаях, например, при работе с расплавленными металлами, когда необходимы материалы стойкие к воздействию пламени, можно пользоваться кожаными брюками, нарукавниками и фартуками, изготовленными из импрегмированных и обычных природных и синтетических волокон и материалов (например, из асбестовой ткани). Одежда для защиты от воздействия химических веществ отличается по конструкции.

Существует деление данной одежды на четыре вида, эффективных в работе с концентрацией серной кислоты до 20, 20-50, 50-80, свыше 80%.

При пошиве первой разновидности могут быть применены хлопчатобумажные материалы.

(Предполагается, что ткань обладает кислотозащитными качествами, если попавшие на ее поверхность капли не впитываются на протяжении 6 часов (в горизонтальном положении) либо скатываются вниз по поверхности полотна (в вертикальном положении). Для усиления названных свойств текстиль предварительно подвергают специальной пропитке).

В местах пролива кислот (специализированных цехах и др.) работники должны использовать дополнительные средства защиты в виде накладок и фартуков, выполненных из материалов с пленочным кислотостойким укрытием либо из искусственной кожи.

Для защиты тела работника и продления ресурса специальной одежды на химических производствах используют одноразовые комбинезоны. Современные модели обеспечивают сочетание высокого уровня защиты как от пыли, так и от брызг (существуют специальные ламинированные модели) с комфортом.

При изготовлении одноразовых комбинезонов могут использоваться специальные материалы или вставки из них, обеспечивающие дополнительный комфорт благодаря хорошему обмену нагретым воздухом под комбинезоном и внешней средой, предусматриваться удобные манжеты и т. д.

#### Каски

#### Каски защитные

При использовании данного защитного средства, риск негативных последствий от производственных травм значительно снижается - защитная каска смягчает удары головой о стационарные объекты, ушибы от летящих, падающих предметов, а также способна надежно защищать голову от попадания агрессивных жидкостей, воздействия эклектического тока и брызг раскаленного металла.

#### Виды защитных касок

В зависимости от области применения защитные каски можно разделить на каски общего и специального назначения.

Каски общего назначения используются во множестве промышленных областях, сельскохозяйственной, строительной отрасли, во время бытовых работ и пр. и предназначены в основном для защиты от падения на голову предметов или ударов о жесткие объекты. Главной особенностью такого рода касок является ударопрочный материал изготовления.

Защитные каски специального назначения различаются между собой как конструкцией, так и материалом изготовления. Каждая каска определенного вида имеет свой набор характеристик в зависимости от вида работ, для которого она предназначена.

Выделяют следующие виды защитных касок специального назначения:

Шахтерские каски - предназначены для подземных и наземных работ в горнодобывающей промышленности.

Пожарные каски – изготавливаются из термостойкого материала, обладающего огнестойкими и электроизоляционными свойствами. Такого рода каски покрывают большую часть головы, а также имеют сзади козырек для дополнительной защиты шеи.

Пожарные защитные каски предназначены для надежной защиты от механических ударов, агрессивных химических веществ, термического воздействия, а также от воды и пыли. Каски пожарного комплектуются защитным лицевым щитком, выполненным из прозрачного термостойкого и ударопрочного материала, а также термостойким и водостойким воротником (пелериной), защищающим шею и затылок.

Термостойкие защитные каски – применяются в металлургической, сварочной, литейной отраслях, в условиях повышенных температур и надежно защищают голову рабочего от термического воздействия, воздействия электрического тока, брызг раскаленного металла и пр. Материал изготовления такого рода касок – термостойкий пластик с диэлектрическими свойствами.

Кислото- и щелочестойкие защитные каски – применяются в лабораториях, химических предприятиях и прочих работах, связанных с присутствием и возможностью воздействия агрессивных химических веществ.

Можно выделить еще много разновидностей защитных касок, и каждая из них будет предназначена для определенной сферы деятельности и, соответственно, иметь свои необходимые защитные свойства и конструктивные особенности.

Важным свойством защитной каски является ее прочность. Изделие из пластика подвержено фотостарению. Существуют специальные модели с УФ-индикатором, позволяющим следить за прочностными характеристиками каски и заменять ее после выработки ресурса.

#### Срок службы защитных касок

Каски подвержены к постепенному износу при длительных работах под прямыми солнечными лучами, при воздействии ультрафиолетового излучения, а так же повышенного и пониженного температурного режима. Поэтому при использовании защитных касок преимущественно на открытой местности, они подлежат регулярной замене (через каждые 2-3 года в зависимости от типа каски и условий ее использования). Более прочным и стойким к внешним воздействиям считается материал поликарбонат, однако срок годности и таких касок зависит от условий их применения.

#### Цвет защитной каски

Белые каски предназначены для руководящего состава предприятия, начальников участков и цехов, работников службы безопасности и инспекторов по охране труда.

Каски красного цвета носят прорабы, инженерно-технические работники, мастера, главные механики и энергетики.

Желтый и оранжевый цвет защитных касок означает, что это рабочие младшего класса или обслуживающего персонала.

Каски коричневого цвета носят горнорабочие.

Каски голубого цвета предназначены для горноспасательных рабочих.

#### Выбор защитной каски

При выборе защитной каски необходимо в первую очередь знать возможные риски при проводимых работах. Исходя из этого, следует учитывать имеющиеся защитные свойства касок.

При самостоятельном подборе каски следует обращать внимание на следующие свойства:

Прочность корпуса – каски могут быть изготовлены из полиамида, АБС-пластика, полиэтилена, поликарбоната – прочных материалов, устойчивых к проколам и деформации. Толщина корпуса не должна быть менее 0,2 см .

Вертикальное расстояние между корпусом каски и внутренней оснасткой должно быть не менее 4-5 см, в то время как само оголовье должно прочно прилегать к голове.

Наиболее подвержены воздействию высоких и низких температур, ультрафиолета и являются каски из полиэтилена, полипропилена, пластика АВС. Наиболее износостойким является поликарбонат.

Масса каски должна быть достаточно небольшой, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на голову и шею.

Немаловажно наличие вентиляционного пространства – выделяемый при работе пот может попадать в глаза и на лицо рабочего, что создает неблагоприятные условия труда.

Все элементы внутренней оснастки должны быть изготовлены из гипоаллергенных материалов.

Очень важно проверить прочность всех креплений каски, а также плотного прилегания оголовья к голове рабочего.

Возможность регулировки размера каски - немаловажна.

Модели касок могут оснащаются храповым механизмом регулировки размера - с помощью плавных поворотов храповика размер оголовья регулируется до нужного.

#### Рабочие рукавицы

Рабочие рукавицы применяются для защиты кистей рук от возможных механических, термических и химических повреждений.

#### Сфера применения

Распространение получили в строительной и ремонтной сферах. Рукавицы используют каменщики, монтажники, слесари, дорожные рабочие, грузчики, пожарные и другие специалисты.

#### Форма и исполнение

Выпускают две модели изделий: 2-палые и 5-палые. Рабочие рукавицы шьются из плотного материала по тому принципу, чтобы они не сковывали движений и не доставляли неудобств даже при длительном ношении.

#### Виды рукавиц по материалу изготовления

Из брезента

Брезентовые рукавицы часто имеют покрытие из огнеупорных и водоотталкивающих средств, что делает их устойчивыми к химическим реагентам.

Краги из брезентовой ткани хорошо защищают кисти рук при контакте с горячими поверхностями, так что чаще всего их используют при проведении сварочных работ. В основном изготавливаются в 2-палом варианте.

Брезентовые нарукавники надежно защищают кисти рук и рукава от механических повреждений, пыли, щелочных растворов, общих загрязнений, органических растворителей, нефтепродуктов. Сферами применения этих изделий являются нефтяная и химическая промышленности.

Из саржи и брезента

Изделия шьются из саржи, их ладонная часть усиливается брезентовой накладкой с огнезащитным покрытием. Они «дышат», обеспечивая доступ воздуха к руке и надежно ее защищая.

Из спилка

Рукавицы из кожевенного спилка ограждают поверхность кистей рук от механических повреждений, от искр и брызг расплавленного металла.

Спилковые краги используются при металлургическом производстве и при проведении сварочных работ. Спилок не прогорает при попадании искр и хорошо защищает руки от механических травм и ожогов. Есть длинные и короткие модели.

Из сукна

Суконные вачеги обладают высокими огнеупорными характеристиками. Они оберегают кисти рук от химического воздействия, ожогов при работе с «ледяным» и расплавленных металлом.

Виброзащитные с упругодемпфирующей вставкой

Виброзащитные рукавицы просто незаменимы при работе с пневмо- и электроинструментом: отбойными молотками, бетономешалками. В ладонной их части устанавливается упругодемпфирующий материал, снижающий воздействие от колебаний.

Утепленные с ватином

Утепленные рукавицы разработаны для защиты рук от воздействия низких температур. При их изготовлении используется наполнитель ватин.

Хлопчатобумажные

Модели с двойным наладонником, который защищает руки от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Основная их особенность – усиление ладонной части за счет второго слоя ткани. Такие изделия отличаются высокой устойчивостью к истиранию.

#### Рабочие перчатки

Перчатки для защиты от химических реактивов изготавливают с применением различных полимеров. Как правило, используется комбинация разных материалов, например, хлопкового трикотажа и покрытия, получаемого погружением перчатки в раствор полимера. Выпускаются также перчатки с металлизированным покрытием, чисто полимерные, многослойные.

Полимерные перчатки производятся толщиной от 2 мм (медицинские) до 5 мм (для промышленности). Выпускаются модели стандартной длины и с удлиненной манжетой, закрывающей часть предплечья. Длина перчатки может колебаться от 30 до 80 см.

#### Спецобувь

Спецобувь, как и спецодежда, относится к основным средствам индивидуальной защиты рабочего на предприятии.

Главное предназначение спецобуви – это защита рабочих от повреждений. Особую актуальность данный фактор имеет в производственных условиях: агрессивные среды, нефтепродукты, высокие или низкие температуры, удары, вибрации, скольжение, электрические поля. Поэтому качеству спецобуви при производстве должно уделяться максимальное внимание.

Принято различать следующие основные виды спецобуви:

- сапоги,

- ботинки,

- полусапоги,

- полуботинки,

- боты,

- галоши,

- туфли,

- тапочки,

- сандалии и бахилы.

#### Легкая обувь

Такая рабочая обувь, как туфли и сандалии может использоваться в офисных помещениях, на предприятиях текстильной и легкой промышленности. Резиновые тапочки используют в санитарно-гигиенических и хозяйственных помещениях, душевых. Материал для их производства – резина. Бахилы чаще всего применяются в медицинских учреждениях. Они изготавливаются из полиэтилена или нетканых материалов.

#### Защитная кожаная спецобувь

Основным материалом для производства рабочей обуви, предназначенной для защиты от многих вредных и опасных факторов, является кожа, резина и войлок.

Кожаная обувь редко изготавливается цельной – чаще всего, из кожи производится только верх сапог или ботинок, а низ выполняется из резины или полимеров.

Только для работы во взрывоопасных средах используются сапоги и ботинки, в которых и верх, и низ изготавливаются из натуральной кожи.

Голенища также могут изготавливаться из таких искусственных материалов, как кирза, винилискожа, шарголин.

Эти материалы устойчивы к проникновению влаги, однако перед кислотной средой или нефтепродуктами они не устоят.

Подошва кожаной обуви изготавливается из полиуретана, резины, нитрила.

#### Валяная спецобувь

Валяная обувь изготавливается из войлока, основными свойствами которого являются высокие показатели герметичности и теплоизоляции. Валенки используются рабочими на открытом воздухе в холодную пору года. Эффективно их использование и в цехах с высокими температурами – за счет низкого коэффициента теплопроводности вяленая обувь способна защитить человека от ожогов. За счет изменения толщины войлока и степени его уплотнения можно изменять теплозащитные способности этой спецобуви.

Недостатками вяленой обуви является отсутствие защиты от влаги, а также быстрый износ подошвы. Продлить срок службы валенок можно, применяя дополнительно галоши с резиновым низом.

#### Резиновая спецобувь

Резиновая рабочая обувь устойчива к агрессивным средам, электрическим полям. Резиновыми сапогами пользуются рабочие, занятые на химическом производстве, электромонтеры, люди других специальностей.

Резиновая обувь не пропускает влагу. Каркас резиновых сапог изготавливается из текстиля. Недостатком такой обуви является плохая устойчивость резины к повышенным температурам: действие солнечного излучения или тепла от отопительных приборов может быть для нее губительным.

#### Защитные ботинки

Защитную обувь изготавливают из особо прочных полимеров (ПВХ, бутиловый и неопреновый каучук), т.к. для обуви высокая износостойкость является важной характеристикой. Полимер должен быть устойчивым к агрессивным химическим средам. Высота ботинок может варьироваться в широких пределах, в зависимости от задачи.

#### Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) на объектах

В использовании СИЗ – ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» является основным документом

Вдыхание работником аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) является причиной ряда профессиональных заболеваний органов дыхания (пылевой бронхит, пневмокониозы, рак легких и др.).

Все АПФД подразделяются на: высоко-, умеренно- и слабофиброгенные, что отражается в гигиеническом нормировании (через разные величины), учитывается при гигиеническом контроле и классификации условий труда по показателям вредности.

Биологическое действие АПФД, как и некоторых других аэрозолей, определяется общим содержанием частиц пыли (выраженным через массовую концентрацию) в воздухе, размером твердых частиц, составляющих дисперсную фазу, и другими физико-химическими свойствами, а также длительностью воздействия (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54578-2011 «Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Общие принципы гигиенического контроля и оценки воздействия»). Положения, приведенные в настоящем стандарте, относятся к вдыхаемой фракции частиц (см. ГОСТ Р ИСО 7708).

Интенсивное выделение пыли и опасных для здоровья химических веществ характерно для многих сфер промышленности: горнодобывающее производство и нефтегазовая промышленность, металлургия и машиностроение, производство стройматериалов и текстиля, сельское хозяйство.

Для того чтобы минимизировать риск развития профпатологии у работников этих сфер нужно регулярно проводить тщательный анализ воздуха рабочей зоны. Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций.

Превышение нормативных показателей значительно ухудшает условия труда, приводит к возникновению профессиональных заболеваний, повышает вероятность несчастных случаев из-за ухудшения видимости, запыленность, как один из важных параметров рабочей зоны, подлежит санитарному нормированию и должны строго контролироваться.

АПФД - аэрозоли, обладающие преимущественно фиброгенным типом действия - пыли, содержащие природные (асбесты, цеолиты) и искусственные (стеклянные, керамические и др.) минеральные волокна.

Аэрозоли - сложная аэродисперсная система, состоящая из дисперсной фазы, представленной частицами твердого вещества или нескольких веществ, и дисперсионной среды, представленной воздухом и/или другой смесью газов или отдельным газом. Фиброгенность - свойство частиц пыли вызывать усиленный синтез коллагена (белка) в структуре органа (легких).

Фиброгенные свойства пыли характеризуются степенью увеличения количества коллагена в соединительной ткани легких.

Предельно допустимые концентрации на известные АПФД приведены в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Аэрозоли дезинтеграции образуются при механическом измельчении, дроблении и разрушении твердых веществ (бурение, размол, взрыв пород и др.), при механической обработке изделий (очистка литья, полировка и др.).

Аэрозоли конденсации образуются при термических процессах возгонки твердых веществ (плавление, электросварка и др.) вследствие охлаждения и конденсации паров металлов и неметаллов, в частности полимерных материалов - пластмасс, в результате термической обработки которых образуются парогазоаэрозольные смеси, содержащие твердые, жидкие частицы, газы и пары сложного химического состава.

Повреждающее организм действие пыли определяется ее дисперсностью - размером частиц, их формой, твердостью, волокнистостью, растворимостью, электропроводностью и др. Решающее влияние на степень поражения имеет концентрация пыли, а также продолжительность ее воздействия.

Своевременное обнаружение вредных веществ в воздухе, защита от них имеют большое значение для обеспечения безопасных условий труда.

По дисперсности пыли классифицированы на пять групп:

- I - очень крупнодисперсная пыль, размеры более 140 мкм;

- II - крупнодисперсная пыль (40-140 мкм);

- III - средне дисперсная пыль (10-40 мкм);

- IV - мелкодисперсная пыль (1-10 мкм);

- V - очень мелкодисперсная пыль (менее 1 мкм).

Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе – это концентрация, которая при ежедневной работе в будние дни при 40 часовой рабочей неделе на протяжение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или других отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых ныне существующими методами исследований как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни и настоящих, и последующих поколений.

#### Мероприятия по снижению воздействия АПФД

- оборудование рабочих мест вентиляционными системами и установками;

- приобретение и установка систем пылеподавления и пылеудаления;

- модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования;

- паспортизация и ремонт вентиляционных установок;

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания.

#### ​

​